國立台灣海洋大學資訊工程學系專題報告

題目

PIC16LF1826 UART/SPI modules

作者

學號:00957033   姓名:鄭鼎立 e-mail:leo4545525@gmail.com

學號:00957152   姓名:魏柏勝 e-mail:samwei9102@gmail.com

報告編號:NTOUCSE年度-嚴茂旭-小組編號

指導教授：嚴茂旭 博士

中華民國 112年 12 月 2 日

Project Report, NTOU CSE

Title

PIC16LF1826 UART/SPI modules

Author

00957033, 鄭鼎立, e-mail :leo4545525@gmail.com

00957152, 魏柏勝, e-mail :samwei9102@gmail.com

Project Report Number: XXX-XXX-XXXXX

Advisor：Dr. 嚴茂旭

2023 / 12 / 02

專題分工及貢獻度說明

| 編號 | 姓名 | 主要工作內容 | 專題貢獻度 (100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄭鼎立 | CPU實作、 組合語言程式撰寫、 SPI架構、 報告撰寫、 海報製作。 | 50% |
| 2 | 魏柏勝 | CPU方塊圖及實作、 組合語言程式撰寫、 UART實作、 報告撰寫。 | 50% |

註：1.主要工作內容：如工作分配、論文閱讀、系統實作、報告撰寫等(可多項)。

目錄

目錄	4

摘要:	5

一、	簡介:	6

1	研究動機:	6

2 	研究目的:	6

二、	系統原理與架構實作:	7

1.	系統原理:	7

1.1	UART:	7

1.2	SPI:	8

2.	架構實作	9

2.1	UART接收端	9

2.2	UART傳送端	10

2.3	SPI接收端	11

2.4	SPI傳送端	13

2.5	CPU	15

2.6	組合語言程式撰寫	16

三、	實作結果	17

3.1	計算兩數之最大公因數	17

3.2	計算兩數之相加結果	18

四、	結論	19

摘要:

採用PIC16LF1826 之ISA，實作通用型非同步收發傳輸UART(RS232)及同步序列傳輸SPI，使連接的設備端，如個人電腦，達成對MCU微處理器的溝通。

本專案使用polling輪詢方式，將撰寫好的組合語言，如:計算最大公因數、兩數相乘、兩數相除，透過CPU經指令擷取後解碼運算並回傳個人電腦顯示結果，達成溝通之用意。

其中程式碼使用SystemVerilog撰寫、模擬波型圖使用modelsim觀看、並使用MPLAB IDE將組合語言轉成HEX編碼，再透過ActivePerl將HEX轉成可供CPU擷取之ROM格式。

- 簡介:

1	研究動機:

因曾修過計算機系統設計以及可重組式晶片系統設計。前者課程內容注重於撰寫Verilog建構ISA，並把運算結果顯示在FPGA以便除錯；而後者注重如何將所定義的系統規格，做軟硬體的分割，且設計系統之軟硬體協同；因此有了將兩者之課程內容融合之動機。

2 	研究目的:

為了讓MCU微處理器的周邊裝置與個人電腦溝通，須從電腦端輸入測試資料，接著在FPGA上即時顯示，以及傳回電腦端做顯示以取得MCU運算結果，以達成整個軟硬體流程控制，如圖 1所示。

圖1、實作流程&系統概念

- 系統原理與架構實作:

- 系統原理:

  - UART:

資料是以串列(Serial)方式由資料最低位元開始傳輸，其使用一個起始位元後面緊跟7或8個資料位元，然後是可選的奇偶校驗位元，最後是一或兩個停止位元，所以傳送一個字元至少需要10位元，如圖 2所示。

圖2	、UART封包格式

傳送端與接收端只需約定是以相同鮑率(Baud Rate)來傳輸；接收端的接收時脈(Receiver Clock，RxC)產生方式和傳送端的傳輸時脈(Transmitter Clock，TxC)無關，此種傳輸方式允許傳送與接收時脈的頻率有誤差，故稱為非同步(Asynchronous)傳輸，如圖 3所示。

圖3、非同步傳輸示意圖

### 1.2	SPI:

是一個單主機多從機的主從式同步串列通訊，裝置之間使用全雙工模式通訊，線路上的訊號可以同時雙向傳送。接收端依據傳送端的時脈來接收資料，傳送端和接收端共用同一個時脈；傳送端以一條線送出資料，同時以另一條線送出傳送時脈，提供接收端之同步訊號，如圖 4所示。

圖4、同步傳輸示意圖

主要腳位由

- MISO：slave傳送資料到master；master接收從slave傳來的資料。

- MOSI：master傳送資料到slave；slave接收從master傳來的資料。

- SCK：由master提供clock給slave，使兩端同步。

- SSN：slave select，master可選擇和特定slave傳輸資料。

圖5、SPI之主從關係圖

- 架構實作

  - UART接收端

使用者自個人電腦端輸入測試資料後，會先經由UART接收端接收資料；

其中資料自最低位元開始傳輸，並將資料以bit為單位右移存入暫存	器，如圖 6。

圖6、UART接收資料方式

接收端取得8bit完整資料後，會通知CPU的特殊暫存器PIR1，以進行後續	運算，接收流程圖如圖 7。

圖7、UART接收資料流程圖

  - UART傳送端

CPU運算完畢後，會將結果存入特殊暫存器TXREG。

而UART傳送端內部暫存器會接收來自TXREG的資料，並透過資料封裝回傳封包給個人電腦端，最後個人電腦端再自行解碼並將運算結果顯示在UART接收軟體介面。其中傳輸方向亦是從最低位元開始。

圖8、UART封裝資料及傳輸方式

圖9、UART傳輸資料流程圖

圖10、UART傳送端方塊圖

  - SPI接收端

使用者輸入資料，會觸發ssn_neg接腳，把資料傳給CPU的SSP1BUF暫存器，傳輸方向從MSB開始傳輸，見圖 11、圖 12、圖 13。

圖11、SPI_rx移位邏輯

圖12、SPI接收端之組合邏輯

圖13、SPI接收端之狀態圖

  - SPI傳送端

輸入腳位data_read會接收來自CPU計算好的資料，並且透過此模組回傳給軟體顯示計算好的結果，見圖 14、圖 15、圖 16。

圖14、SPI_tx移位邏輯

圖15、SPI傳送端之組合邏輯

圖16、SPI傳送端之狀態圖

  - CPU

依照PIC16LF1826規格書實作，將PC的值對應到MAR，再利用MAR的值取得指令記憶體位置，接著CPU將指令做解碼，並由控制單元決定該由哪些功能單元負責運算或傳遞資料。

註:PIR1[4]為TXIF、PIR1[5]為RCIF

圖17、CPU架構圖

圖18、此架構可支援之指令集

  - 組合語言程式撰寫

以UART傳輸介面實作「兩數相加程式」為例。

PIR1:	CPU內部之狀態暫存器，若RCREG完成接收則PIR[5]為1。

BTFSS:	偵測PIR1[5]，若PIR1[5]為1，則會跳過下一行指令GOTO。

MOVF:	RCREG之資料存入W暫存器，達成輪詢之目的。

MOVWF:	W暫存器之資料存入TXREG，並通知UART傳送端。

圖19、組合語言範例

圖20、本範例流程圖

- 實作結果

3.1	計算兩數之最大公因數

以UART傳輸介面實作「兩數之最大公因數程式」為例，

能看到正確計算

gcd(60,48) = 12、gcd(30,24) = 6、gcd(4,2) = 2、gcd(18,11) = 1、

gcd(200,50) = 50。

且UART傳送端內部暫存器正確接收來自於TXREG的資料，再經由tx接腳回傳個人電腦端。

圖21、使用modelsim觀看結果之波型圖

圖22、使用UART測試軟體測試結果

  - 計算兩數之相加結果

以SPI傳輸介面實作計算兩數之相加結果程式為例，並使用modelsim軟體觀看模擬波形。能看到正確計算5+4=9、20+30=50 (16進制:32)、10+15=25(16進制:19)。

圖23、使用modelsim觀看結果之波型圖

- 結論

本專案目的為創造一個方便客制化的系統，讓使用者能依照需求撰寫程式，以替換ROM之內容，即能實現不同運算需求。因為此模組能嵌入其他系統，如資料加密等，充分展現可擴充性。 而採用輪詢方法取得資料，優點在於針對I/O密集型系統、資料負載量大的系統，能比採用中斷方法付出更少的成本，以達成相同效益。